# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 西峡安仁精神病医院建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 西峡安仁精神病医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郭金峰 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 王存同 |  |  |
| 通讯地址 | 西峡县仲景路与工业路交叉口西100m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13525161698 |  | 传真 |  |  | / |  | 邮政编码 |  | 474500 |  |
| 建设地点 | 西峡县仲景路与工业路交叉口西100m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 西峡县卫生和计划 生育委员会 |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 西卫医政函 【2019】4号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | Q8415专科医院 |  |  |
| 占地面积（m2） | 2578.80 |  |  | 绿化面积（m2） |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 环保投资 （万元） |  |  | 30 |  | 占总投资 比例（％） |  |  |  | 30 |
| 评价经费 （万元） | —— |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2020年9月 |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 为弥补西峡专科医院结构单一的短板，建立与静安医院差异化发展，形成互补、良性有序的市场竞争格局，西峡安仁精神病医院投资100万元，于西峡县仲景路与工业路交叉口西100m租赁房屋进行西峡安仁精神病医院建设项目。 受西峡安仁精神病医院的委托，河南九州环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），“三十九、卫生”类，第111条“医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构”，“新建、扩建床位500张及以上的”应编制报告书，“其他（20张床位以下的除外）”应编制报告表，“20张床位以下的”应编制登记表。本项目为新建精神病专科医院，规划床位50张，故应编制报告表。评价单位在现场踏勘，资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环境影响评价有关规定和环境影响评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的原则，编制完成了本项目环评报告。 本次评价不涉及医院辐射环境影响评价，需要另行评价。 - 工程建设内容及规模 项目规模：项目占地面积2578.80m2，总建筑面积2313m2，规划床位50张。总投资：100万元，其中环保投资30万元，占总投资的30％。 主要建设内容：项目租赁河南西峡农村商业银行股份有限公司（原西峡县农村信用合作联社）闲置空房屋2栋（详见附件）及其他附属设施，将其改造为医院用房，新建1座污水处理站（设计处理能力35m3/d，主要采用工艺：格栅+调节池+混凝沉淀+消毒）。 项目主要综合技术经济指标见下表。 表 1 项目主要综合技术经济指标 项目; 指标. 总用地面积; 2578.80m2. 其中; 独用面积; 2578.80m2. 分摊面积; 0. 总建筑面积; 2313m2. 其中; 地上建筑面积; 2313m2. 地下建筑面积; 0. 建筑基底总面积; 763m2. 污水处理站占地; 20m2. 规划总停车位; 4个. 其中; 地上机动车停车位; 4个. 地上机动车停车位; 0. 绿化面积; 100m2. 绿地率; 3.88％. 建筑密度; 29.59％. 容积率; 0.90. 项目院区主要建设内容详见下表。 表 2 院区主要建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容及规模; 备注. 主 体 工 程; 1# 综合楼; 4层，砖混结构，建筑面积1693m2 1层：放射科、检验室、B超室、心电图室、门诊、财务室、物品存放室、药房、收费处、医疗废物暂存室（1#综合楼1楼东侧，15m2） 2层：职工住室、会议室、办公室 3层、4层：托养病房; 利用现有建筑，已改造完成. 2# 综合楼; 2层，砖混结构，建筑面积560m2 1层：餐厅（2个灶头）、病房 2层：病房; 利用现有建筑，已改造完成. 辅 助 工 程; 杂物室; 1层1间，砖混结构，建筑面积25m2; 利用现有建筑，已改造完成. 厕所; 1层1间，砖混结构，建筑面积15m2. 门卫室; 1层1间，砖混结构，建筑面积20m2. 公 用 工 程; 供水; 自来水，市政供水管网; 依托现有设施. 供电; 由市政电网提供. 供气; 无; /. 供热; 无供热锅炉，设置电热水器; /. 空调及 通风系统; 采用分体式冷暖空调，自然通风; 新建. 供氧; 院区不设置制氧站，外购氧气瓶; /. 排水; 采用雨污分流制。雨水收集后汇入院区南侧仲景路雨水管网；污水经污水处理设施处理达标后排入院区南侧仲景路污水管网，再经西峡县污水处理厂处理后最终排入鹳河; 新建污水处理设施，管网等其他设施依托现有. 环 保 工 程; 废水; 化粪池1座，容积30m3；隔油池1座，容积4m3；事故池1座，容积9m3；污水处理站1座，设计处理能力容积35m3/d，主要处理工艺：格栅+调节池+混凝沉淀+消毒; 新建. 废气; 油烟净化器1台（净化效率≥90％）；污水处理站封闭，恶臭收集并经活性炭吸附后引至1#综合楼楼顶，由1个15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振，门窗隔声等; 新建. 固体废物; 生活垃圾桶若干；医疗废物经收集后暂存至医疗废物暂存室（1#综合楼1楼东侧，15m2），委托有资质的单位定期外运处置；污水处理站污泥按照规范要求经消毒+脱水处理后运至生活垃圾填埋场填埋处置或进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置，处置过程不按危险废物管理，委托有资质的单位定期外运处置；恶臭吸附设施定期更换废活性炭收集后暂存至医疗废物暂存室（1#综合楼1楼东侧，15m2），委托有资质的单位定期外运处置; 新建. - 主要医疗器械 院区使用主要医疗器械详见下表。 表 3 主要医疗器械一览表 序号; 名称; 型号; 数量（台/套）. 1; YZ医用X射线机; XD51-20.40; 1. 2; 心电图机; ZQ-1201G; 1. 3; 脑电地形图机; XL-998C; 1. 4; 彩色多普勒超声系统; DC-N25; 1. 5; 全自动生化分析仪; C450; 1. 6; 电解质分析仪; UR1T-910C; 1. 7; 血细胞分析仪; DI52; 1. 8; 离心机; 800; 1. 9; 紫外线灯车; YZSC-11; 1. - 主要原辅材料消耗 医院使用的主要材料是药品及其医疗器具，药品一般是一次性使用的物品，并且有时间性，不能重复使用和过期使用；医疗器具主要有纱布、注射器具等，一般为一次性使用。药品以及一次用品均为纸盒包装，保证其通风、干燥。项目主要原辅材料、使用的主要药品情况详见下表。 表 4 主要原辅材料及能耗 类别; 名称; 年消耗量; 来源. 原辅料; 药品; 按需购买; 外购. 一次性注射器、输液管; 1000套. 一次性手套; 300双. 次氯酸钠溶液; 40kg. 水; 自来水; 13117.70m3; 市政管网. 表 5 项目使用主要药品 类别; 药品名称. 常规 检测 项目; 清洗液（浓缩）-PE-C02（主要成分蛋白水解酶、氯化钠、食品着色剂、防腐剂、缓冲剂）；清洗液（强力）-PE-C03（主要成分次氯酸钠、氯化钠、表面活性剂、防腐剂、缓冲剂）；清洗液-PE-C0（主要成分氯化钠、表面活性剂、防腐剂、缓冲剂）；稀释液-PE-D01（主要成分硫酸钠、氯化钠、缓冲剂、防腐剂）；溶血剂-PE-L01（主要成分表面活性剂、缓冲剂）. 常用 药品; 利培酮、阿立哌唑、奥氮平、氯氮平、氯丙嗪、奋乃静、氟哌啶醇、喹硫平、舒必利、泰必利、氟西汀、帕罗西汀、西酞普兰、文拉法辛、舍曲林、阿米替林、曲唑酮、米氮平、碳酸锂、卡马西平、丙戊酸钠、拉莫三嗪. 精二类药品; 阿普唑仑、地西泮、氯硝西泮、劳拉西泮、艾司唑仑、苯巴比妥. 次氯酸钠溶液： 次氯酸钠溶液是次氯酸钠的溶解液，微黄色溶液，有似氯气的气味，有非常刺鼻的气味，极不稳定，是很弱的酸，比碳酸弱，和氢硫酸相当，是化工业中经常使用的化学用品。次氯酸钠溶液适用于消毒、杀菌及水处理。 外观与性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。具有强氧化性，可氧化Fe2+、CN等离子。 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。 环境危害：无明显污染。 燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。 灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 - 劳动定员及工作制度 院区现有职工16人，其中医护人员11人，后勤人员5人。医护人员工作制度为2班/d，8h/班，365d/a，平均5人/班；后勤人员工作制度为1班/d，8h/班，260d/a，5人/班。 - 产业政策合理性分析 本项目为精神病专科医院建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类中，“三十六、卫生健康”，“6、传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”；且项目已取得西峡县卫生和计划生育委员会《关于西峡安仁精神病医院成立登记资格审查的函》（西卫医政函【2019】4号），因此项目建设符合国家及地方产业政策要求。 - 项目用地选址合理性分析 项目位于西峡县仲景路与工业路交叉口西100m，租赁闲置空房屋将其改造为医院用房，并配套建设污水处理设施等。根据西峡县自然资源局出具项目证明，项目建设“符合《西峡县土地利用总体规划（2010-2020年）》”。 - 与《精神专科医院建筑设计规范》（GB51058-2014）相符性分析 项目建设与《精神专科医院建筑设计规范》（GB51058-2014）相符性分析详见下表。 表 6 与精神专科医院建筑设计规范相符性分析 序号; 选址要求; 项目; 相符性. 1; 新建精神专科医院选址应符合当地城镇规划、区域卫生规划和医疗机构设置规划要求，并应按当地有关规定开展环境影响评估、工程地质灾害评估等。; 根据西峡县自然资源局出具项目证明，项目建设符合规划要求；且项目已取得西峡县卫生和计划生育委员会《关于西峡安仁精神病医院成立登记资格审查的函》（西卫医政函【2019】4号）; 符合. 2; ①交通便利； ②便于利用城镇基础设施； ③地形宜规整平坦，地质宜构造稳定，地势应较高且不受洪水威胁； ④远离易燃、易爆物品的生产和储存区; ①项目南侧紧邻仲景路（城市主干道），交通便利； ②项目供排水可依托市政管网； ③项目选址于城市建成区，并租赁已建成房屋，地质构造稳定，不受洪水威胁； ④项目选址周边多为住户，200m范围内无加油加气站及易燃、易爆物品生产、储存区; 符合. |
| 与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题 根据现场踏勘，项目已将租赁房屋改造为医院用房，尚未配套建设污水处理等设施。不存在与项目有关的原有污染情况和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、生态等）： - 地理位置 西峡县位于豫西南边陲，东临内乡县，南依淅川县，西接陕西省商南县，北接三门峡市卢氏县和洛阳市栾川县，辖4乡12镇3个街道办事处，299个行政村，43万人，面积3454km2，为河南省第二大县，是南水北调中线工程丹江口库区主要水源地和七个库区县之一。西峡交通便利，G312、G311、G209三条国道和S335、S331、S249三条省道及宁西铁路、沪陕高速公路纵横交汇，连接八方，是豫、鄂、陕三省结合部的区域交通枢纽。 项目选址于西峡县仲景路与工业路交叉口西100m，周边多为住户。其中，项目北侧、东侧、西侧距离土门村住户约1m，南侧隔仲景路与土门村住户距离约35m，东侧距离袁寨约125m。项目地理位置图及项目周边敏感点示意图详见附图。 - 地形、地质、地貌 西峡县处于秦岭东延部分的伏牛山南侧，北部为侵蚀石质深山区，海拔1000m以上；西部和西南部为侵蚀石质浅山区，海拔500~1000m；东部和东南部为侵蚀石质浅山区，海拔大约500~1000m，腐蚀严重，水土流失量大。山谷盆地少，多为河滩地、泛淤地及河道，坡度一般在25度以下，大片面积为倾斜盆地及谷地，县城周围为西峡盆地，海拔220m左右，为该县农业主要种植区。 项目位于西峡县城区南部，项目区内无不良地质现象。 - 气候与气象 西峡县属于北亚热带季风型大陆性气候。北有伏牛山主峰为屏障，地势西北高、东南低，倾斜度大。背风向阳，受内蒙古冷空气影响较小，气候温和是主要特征，温暖湿润，四季分明。该县常年气象参数如下：历年平均气温15.1℃，平均降水量889.3mm，平均蒸发量1650.2mm，年主导风向为NW—WNW—W风，年平均风速2.9m/s。 图 1 西峡县全年风频玫瑰图 - 水文与流域 西峡县属于长江流域汉江区丹江水系，县境山高谷深，河流较多。以鹳河、淇河、丹水河3条河流为主，其支流成羽状密布全县，计大小河流526条，流域总面积3368km2，地表水年径流量8.9亿m3。 项目区域主要河流为泥河（项目西南约85m）、古庄河（项目南侧约280m）、鹳河（项目西侧约1.3km）。 鹳河发源于栾川县伏牛山水庙岭，向南经西峡县最后在淅川县上集镇张营村西汇入丹江口水库，全长255km，其中在西峡境内流长为114.9km，流域面积2523km2，年径流量10亿m3，最大洪水流量6030m3/s，枯水期流量1.22m3/s。 泥河发源于西峡县城区东北马岈水库，后向西南穿过城区，流经约7.7km后于城区南部汇入古庄河，再向西南流经约1.5km后最终汇入鹳河。 项目废水经污水处理设施处理达标后排入院区南侧仲景路污水管网，再经西峡县污水处理厂处理后最终排入鹳河。 - 生态环境 西峡县属于北亚热带季风大陆性气候，北有伏牛山主峰为屏障，地势西北高、东南低，倾斜度大。西峡县丘陵、沟坡植被主要为草、灌木等；耕地植被主要以农作物为主，主要种植小麦、玉米、大豆、红薯等。另外，西峡县主要经济作物有猕猴桃、山茱萸、天麻、香菇等。西峡县山清水秀，生态植被良好，被誉为“绿色王国”和“天然氧吧”，且被国家林业局命名为“中国名优特经济林——猕猴桃之乡”。主要珍稀植物银杏、七叶树（娑罗树）被称为植物活化石。经现场调查项目区无需要特殊保护的珍稀动植物种类。 - 自然保护区及文物保护 西峡县境内有36处文物保护单位，其中省级5处，县级31处，文物库房有馆藏文物600多件。西峡恐龙蛋化石群：1993年，西峡盆地丹水、阳城、西坪等9个乡镇54个行政村发现了举世罕见的恐龙蛋化石群，其分布面积达1000多km2，集埋藏100km2，出土各类恐龙蛋化石2000余枚，蕴藏量达数万枚。这一发现引起了全世界科学界的极大关注和全球性的轰动，被称为“20世纪震惊世界的科学发现”和“1993年世界十大科技新闻”，西峡因此又被誉为“恐龙之乡”。根据咨询当地文物保护部门及现场调查，本项目拟选址区域内尚未发现文物古迹遗存。 - 西峡县城乡总体规划（2016-2030年） （1）规划层次与范围 1）县域层次：西峡县全部行政辖区范围，包括3个街道办事处、14建制镇和2个乡，总面积3454km2。 2）城市规划区层次：规划区范围，包括回车镇、五里桥镇、城关镇全部行政范围，双龙镇东台子村、十亩地村、丹水镇六里庙村的行政范围以及木寨林场。面积总计462.02km2。 3）中心城区层次：中心城区规划范围，面积总计45km2，规划内容为中心城区规划。规划范围为西峡县全部行政区域，包括现状的3个街道办事处、14建制镇和2个乡，面积3454km2。 （2）空间管制分区 1）适宜建设区 包括经法律程序批准的城市总体规划、镇总体规划、乡规划和村庄规划确定的规划建设用地及县域国土等相关行政主管部门批准同意开发建设的独立工矿区、区域交通干线和大型基础设施用地。 2）限制建设区 除禁止建设区外原则上不进行城镇发展的地区。包括交通干道和水滨保护地带、规划生态廊道两侧、一般农田和园林区、城镇绿化隔离地区、森林公园、风景名胜区、自然保护区、各级文物保护单位建设的控制区和具有生态意义、文化或景观价值等低强度、低密度开发的地区。 3）禁止建设区 主要包括灾害隐患区、山地森林生态保护区、自然保护区核心区、水体和水源保护区、历史文化遗产保护区、基本农田保护区和重要市政通道控制区等。 表 7 禁建区、限建区、适建区一览表 管制 分区; 分区类型; 主要区域. 禁 建 区; 自然保护区; 西峡大鲵自然保护区核心区. 老界岭自然保护区核心区. 恐龙蛋化石群国家级自然保护区核心区. 水源保护区; 石门湖水库. 重阳湖水库. 城市地下水源地保护地. 风景名胜区; 各风景名胜核心区，如石门湖风景区核心区、 老界岭风景区核心区. 文物保护区; 老坟岗遗址、杨岗遗址、汉王城等文物保护核心带. 地质灾害区; 军马河乡、米坪镇等易发地质灾害区， 潜在地质灾害区. 基本农田保护区; 各乡镇基本农田保护区. 重要市政通道控制区; 铁路、高速、高压线、西气东输管道两侧等. 限 建 区; 自然保护区控制区; 自然保护区非核心区. 文物保护区; 老坟岗遗址、杨岗遗址、汉王城等历史文物建设控制带. 一般农田地区; 地势平坦，海拔低于400m的西峡县南部. 水源涵养区; 鹳河主要支流的源头、支流的两侧（以山脊为界）、 路渠两侧、水库周围. 基础设施廊道; 大型基础设施通道和高压廊道控制区. 重要生态廊道; 主要是指道路两侧绿化带、主要河流及两侧绿化带、 生产防护绿地等。. 适 建 区; 城镇建设用地; 中心城区、中心镇和一般镇规划建设用地。. 产业集聚区、工业园区; 主要是指县产业集聚区、乡镇工业园规划建设用地等。. 农村建设用地; 主要是指规划布点村庄。. 基础设施建设区（带）; 主要是指重要的区域性交通通道、站场，能源通道， 大型水利设施、垃圾处理场等。. （3）产业空间布局 县域产业发展总体上形成“一核三轴四区”的格局，其中： 一核：中心城区形成县域的生产、服务的产业发展核心。 三轴：沿国道G312、国道G208、省道S328形成三条产业发展复合轴。 四区：北部以山地特色生态农业与旅游业发展为主的农旅经济区；中部以县城为核心、三产协调发展的综合经济区；西部以特色农业种植的农业经济区；东南部以工业与农业为主的工农经济区。 （4）相符性分析 项目位于西峡县仲景路与工业路交叉口西100m，属于中心城区规划适建区范围。根据西峡县自然资源局出具项目证明，项目建设“符合《西峡县土地利用总体规划（2010-2020年）》”，因此项目符合规划要求。 - 西峡县集中式饮用水水源保护区 （1）保护区划分 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2019】125号），西峡县县城共设置水源地3处，分别为： 1）西峡县鹳河自来水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：新鹳河大桥上游1070m至彩虹桥下游100m的鹳河河堤内及两侧各50m的区域，支流丁河汇入口至上游1000m河堤内及两侧各50m的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，鹳河上游G40高速公路桥处至下游200m河堤内及两侧各1000m的区域，支流丁河上游2270m（白河村）河堤内及右岸1000m、左岸至G40高速公路的区域。 2）西峡县五眼泉地下水井群（共5眼井） 一级保护区范围：井群外包线内及外围东、南、北至500m处，西至800处山脊线所包含的区域。 准保护区范围：一级保护区外，东、南、北外围500m和西至1900m处山脊线的区域。 3）西峡县鹳河石门 一级保护区范围：鹳河石门大坝至取水口上游1000m河道内的区域及河道外东、西两侧环库路的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，取水口上游3800m河道内的区域及河道外东、西两侧3000m分水岭以内的区域。 （2）位置关系分析 项目位于西峡县仲景路与工业路交叉口西100m，项目选址均位于西峡县县级集中式饮用水水源保护区下游。其中，与项目距离最近的水源地为西峡县鹳河自来水厂地下水井群，项目与水源地二级保护区边界直线距离约为2.7km，不在保护区范围内。 - 河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区 （1）基本情况 南阳恐龙蛋化石群古生物遗迹保护区：位于河南省南阳市管辖的西峡县、内乡县、淅川县及镇平县境内的西峡盆地、夏馆~高丘盆地、淅川盆地等范围内。地理坐标为：东经111°01′16″~112°14′03″，北纬32°53′30″~33°30′19″。 保护区管辖的范围为西峡县的丹水镇中北部、阳城乡南部、回车镇中部、田关乡北部、五里桥乡中部、丁河镇中部、重阳乡中部、西坪镇中部，内乡县的赤眉镇西部、赵店乡中部、夏馆镇南部、七里坪乡中南部、马山口镇中南部，镇平县的高丘镇北部、四山乡和二龙乡南部、石佛寺镇和城关镇北部，淅川县的滔河乡中北大部、城湾镇北部、老城镇中南部、大石桥乡东南部及西北部。共涉及4县的22个乡（镇）。 2016年12月25日，河南南阳恐龙蛋化石群国家自然保护区功能区调整评审会在北京举行，全国多个部门专家30余人参加了评审会，会议以高票通过了该自然保护区功能区的调整；于2017年5月27日在环境保护部政府网站进行了公示。本次主要对保护区西峡盆地部分的功能区进行调整，保护区总面积调整前后保持不变，仍为78015hm2。其中核心区面积14988hm2，缓冲区面积30820hm2，实验区面积32207hm2。核心区和实验区的面积分别增加了1330hm2和1403hm2，缓冲区面积减少了2733hm2。 调整后的保护区由3个中生代沉积盆地组成：分别为西峡盆地、夏馆——高丘盆地和淅川盆地。设3处核心区，分别为：阳城核心区、夏馆——七里坪核心区和滔河核心区；设置7处缓冲区，分别为：北峪——杨营缓冲区、花园——黄龙庙凹缓冲区、庙山缓冲区、靳河——四山缓冲区、老城镇缓冲区、赵沟缓冲区和马蹄沟缓冲区。保护区实验区为除核心区、缓冲区外的其他区域。 （2）相符性分析 项目位于西峡县仲景路与工业路交叉口西100m，距离河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区实验区边界约1km，不在保护区范围内，项目与河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区的位置关系示意图见附图。 - 西峡县污水处理厂现状 目前西峡县产业集聚区污水处理依托西峡县污水处理厂，各片区污水按地势向西南收集，引入污水处理厂进行处理。 西峡县污水处理厂位于西峡县城西南，地处西峡县工业大道与张江路交叉口，共分两期工程建设，其中，一期工程处理规模为1.5万m3/d，于2005年11月开工，2006年12月投入试运行，2007年11月由南阳市环保局通过了西峡县污水处理厂一期工程的环保验收（宛环审【2007】234号）；二期工程处理规模1.5万m3/d，2008年10月开工，目前已建设完成，日处理规模可达到3万m3/d。该污水厂提标升级改造工程已完工，处理后出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 西峡县拟在现有污水处理厂南侧新建西峡县第二污水处理厂，占地20亩，设计规模为2万m3/d，现已建设完成，目前西峡县城区区域污水处理能力扩建至5万m3/d。 本次项目位于西峡县城区，项目产生的污水由院区污水处理设施处理后，由市政污水管网进入西峡县污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入鹳河。 - 西峡县国家重点生态功能区产业准入负面清单 本项目为精神病专科医院建设项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及修改单，项目行业类别及代码为Q8415专科医院；经比对《西峡县国家重点生态功能区产业准入负面清单》，项目所属行业类别未列入负面清单中限制类、禁止类。因此项目建设符合西峡县国家重点生态功能区产业准入负面清单中的管控要求。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目位于南阳市西峡县，根据《南阳市环境质量报告书2018年度》，西峡县各污染物年均值为SO2 15mg/m3、NO2 41mg/m3、PM10 99mg/m3、PM2.5 51mg/m3、CO 2.2mg/m3、O3 158mg/m3。各污染物中除二氧化氮、PM10、PM2.5外，各污染物年均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中年均值要求。因此，西峡县为环境空气质量不达标区。 参照《南阳市污染防治攻坚战三年行动方案》，南阳市将坚持污染减排与质量改善相同步，加快建成全市清洁取暖体系建设；削减煤炭消费总量；持续提升热电联产供热能力，开展城市规划区工业燃煤设施拆改；引导鼓励中型燃煤锅炉淘汰；加快清洁能源替代利用等措施，到2020年（PM10）年均浓度达到85μg/m3，作为规划达标浓度，区域消减13.2μg /m3，区域环境质量整体改善。 2、地表水环境质量现状 项目区域主要河流为泥河（项目西南约85m）、古庄河（项目南侧约280m）、鹳河（项目西侧约1.3km）。根据《南阳市地面水环境功能区划报告》，鹳河执行Ⅲ类水体标准，泥河、古庄河参照鹳河执行Ⅲ类水体标准；鹳河、泥河、古庄河水质现状较好，均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 项目所在区域主要为南侧仲景路交通噪声，无其他重大工业噪声源，声环境质量现状较好。仲景路沿线能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，其他区域能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 4、地下水质量现状 项目所在区域地下水总体状况良好，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 5、生态环境质量现状 西峡处于亚热带向暖湿带过渡地带，属北亚热带季风区大陆性气候，区内山地广，植被类型较复杂。经调查，项目位于西峡县产业集聚区，项目区周围没有需特殊保护的生态区及珍稀动植物资源等生态敏感保护对象。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表 8 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规划级别. 环境空气; 土门村住户1 （约1800人）; N; 1; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 土门村住户2 （约370人）; S; 35. 袁寨 （约840人）; E; 125. 噪声; 土门村住户1 （约1800人）; N; 1; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类区标准. 土门村住户2 （约370人）; S; 35. 袁寨 （约840人）; E; 125. 地表水; 鹳河; W; 1300; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 泥河; SW; 85. 古庄河; S; 280. 地下水; 项目所在区域; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境 要素; 标准名称; 评价因子; 标准限值. 单位; 数值. 地 表 水; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） Ⅲ类标准; COD; mg/L; ≤20. BOD5; mg/L; ≤4. 氨氮; mg/L; ≤1.0. 地 下 水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准; pH; 无量纲; 6.5~8.5. 总硬度; mg/L; ≤450. 溶解性总固体; mg/L; ≤1000. 氨氮; mg/L; ≤0.5. 总大肠菌群; 个/L; ≤3.0. 环 境 空 气; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准; CO; mg/m³; 24小时平均4. mg/m³; 1小时平均10. O3; μg/m³; 1小时平均200. μg/m³; 日最大8h平均160. PM10; μg/m³; 年平均70. μg/m³; 24小时平均150. PM2.5; μg/m³; 年平均35. μg/m³; 24小时平均75. NO2; μg/m³; 年平均40. μg/m³; 24小时平均80. μg/m³; 1小时平均200. SO2; μg/m³; 年平均60. μg/m³; 24小时平均150. μg/m³; 1小时平均500. 声 环 境; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 2类区 标准; 等效连续 A声级; dB（A）; 昼间60 夜间50. 4a类区 标准; dB（A）; 昼间70 夜间55. |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境 要素; 标准名称及 执行级别（类别）; 限值. 废 水; 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005） 表2综合医疗机构和其他医疗机构 水污染物排放限值（日均值） 预处理标准; COD≤250mg/L、 最高允许排放负荷250g/（床位·d） BOD≤100mg/L、 最高允许排放负荷100g/（床位·d） SS≤60mg/L、 最高允许排放负荷60g/（床位·d） pH6~9、 粪大肠菌群≤5000MPN/L、 氨氮 ——、 动植物油≤20mg/L. 西峡县污水处理厂收水指标; pH6~9、COD≤360mg/L、 BOD≤160mg/L、氨氮≤35mg/L、 SS≤220mg/L、TN≤45mg/L、TP≤3mg/L. 废 气; 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005） 表3污水处理站周边大气污染物 最高允许浓度; NH3：1.0 mg/m3 H2S：0.03 mg/m3 臭气浓度（无量纲）：10. 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）; 表2恶臭污染物 排放标准值 （15m高排气筒）; NH3：4.9kg/h、H2S：0.33kg/h 臭气浓度（无量纲）：2000. 《河南省地方标准 餐饮业油烟 污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 小型规模标准; 油烟最高允许排放浓度1.5mg/m3 非甲烷总烃 —— 净化设施最低去除效率≥90%. 噪 声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类区 标准; 东、西、北厂界 昼间60dB（A），夜间50dB（A）. 4类区 标准; 南厂界： 昼间70dB（A），夜间55dB（A）. 固 废; ①一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改单、 ②医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、 ③污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表4医疗机构污泥控制标准综合医疗机构和其他医疗机构 污泥粪大肠菌群≤100MPN/g，蛔虫死亡率＞95%. |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目营运期废水排放量28.78m3/d，10422.16m3/a。其中餐厅废水经隔油池处理，其他废水经化粪池处理后均进入污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准（COD≤250mg/L、氨氮——）及西峡县污水处理厂收水指标（COD≤400mg/L、氨氮≤45mg/L）后，由市政污水管网排入西峡县污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L）后，最终排入鹳河。 项目废水主要污染物排放量以院区总排放口出水水质（COD≤250mg/L、氨氮≤25mg/L）核算，COD：2.6055t/a，氨氮：0.2606t/a；以西峡县污水处理厂排放水质（COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L）核算，COD：0.5211t/a，氨氮：0.0521t/a。 项目废气主要为污水处理站恶臭，主要污染因子NH3年排放量0.1340t/a、H2S年排放量0.0066t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 根据现场踏勘，项目已将租赁房屋改造为医院用房，尚未配套建设污水处理等设施。故不再对施工期进行影响分析。营运期主要工艺流程及产污环节见下图。 病人 挂号 候诊 就诊 诊断处理 住院治疗 出院 废水、废气、噪声、医疗废物 污水处理站 恶臭、污泥 废水、废气 噪声、医疗废物 噪声、汽车尾气 图 2 项目营运期工艺流程及产污环节图 项目所涉及的有关辐射影响部分需另做评价，本次评价不包含辐射评价内容。 主要污染工序（营运期产污环节及污染物种类）： 1、废水 项目废水主要为病房、食堂、洗衣房等单元排出的医疗废水和生活污水。需要说明的是： ①项目无牙科，不涉及含汞废水。 ②检验室采用成品试剂盒，化验完毕后试剂盒作为医疗废物委托有资质单位处置，无特殊废水产生，检验室人员洗漱生活污水经院区管网排入污水处理站处理。 ③项目医学影像科照片洗印均采用“热感应数字化胶片”，出片用“数字化激光成像仪”，不产生洗印废水。 ④院区无感染门诊，不设置传染病房，无感染科住院病患，无感染类废水。 （1）用排水量 院区现有职工16人，其中医护人员11人，后勤人员5人。病区规划床位50张（设施标准：公共卫生间、盥洗），无门诊病人。院区餐厅日就餐人员约为120人次/d。洗衣量约为6kg/d。本次评价排污系数取0.8。 绿化用水参照《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2014）表39，以0.9m3/（m2·a）计。项目院区北侧绿化面积约100m2，则用水量为90m3/a（0.25m3/d），全部为自热蒸发或植被吸收，无废水产生。 根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014），项目运营过程中用排水量情况见下表。 表 9 项目营运期用排水情况一览表 废水 种类; 用水定额; 小时变 化系数; 规模; 日用 水量 （m3/d）; 年用 水量 （m3/a）; 日排 放量 （m3/d）; 年排 水量 （m3/a）. 1; 普通病床; 200L/（床·d）; 2.5; 50床; 25.00; 9125.00; 20.00; 7300.00. 2; 医务人员; 250L/（人·班）; 2.0; 5人/班，2班/d，365d/a; 5.00; 1825.00; 4.00; 1460.00. 3; 后勤职工; 100L/（人·班）; 2.0; 5人/班 1班/d，260d/a; 1.00; 260.00; 0.80; 208.00. 4; 餐厅; 25L/（次·人）; 1.5; 120人次/d; 4.50; 1642.50; 3.60; 1314.00. 5; 洗衣; 80L/kg; 1.0; 6kg/d; 0.48; 175.20; 0.38; 140.16. 7; 绿化; 0.9m3/（m2·a）; /; 100m2; 0.25; 90.00; 0.00; 0.00. 8; 合计; /; /; /; 36.23; 13117.70; 28.78; 10422.16. 由上表，项目营运期废水排放量28.78m3/d，10422.16m3/a。其中餐厅废水经隔油池（1座，4m3）处理，其他废水经化粪池（1座，30m3）处理后均进入污水处理站（1座，设计处理能力35m3/d，主要处理工艺：格栅+调节池+混凝沉淀+消毒）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准及西峡县污水处理厂收水指标后，由市政污水管网排入西峡县污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后，最终排入鹳河。 项目营运期水平衡图详见下图。 普通病床 损耗5 医务人员 损耗1 后勤职工 损耗0.2 洗衣 损耗0.1 餐厅 损耗0.9 绿化 损耗0.25 化粪池 隔油池 污水处理设施 20 4 0.8 0.38 3.6 25 5 1 0.48 4.5 0.25 25.18 25.18 3.6 西峡县污水处理厂 28.78 新鲜水 31.33 图 3 项目营运期水平衡图 单位：m3/d 鹳河 28.78 （2）废水中污染物组成及排放源强 通过对医院废水水质的调研，医院废水的水质特征如下： ①含有大量的病原体——病菌、病毒和寄生虫卵等； ②含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。 主要污染因子为COD、BOD、SS、氨氮、挥发酚、LAS、动植物油、微生物等。 评价在参考院区现有污水处理站运行过程中的数据基础上，结合工程废水排放情况，最终确定本次工程废水水质，见下表。 表 10 项目废水污染物产生源强及排放去向一览表 分类; 主要污染物; 产生浓度; 处理及去向. 废水 （28.78m3/d）; COD; 300mg/L; 经隔油池、化粪池处理后进入院区污水处理站处理，而后排入市政污水管网，最终经西峡县污水处理厂深度处理后排入鹳河. BOD; 185mg/L. SS; 100mg/L. 氨氮; 30mg/L. 粪大肠菌群; 2×108MPN/L. 注：产生浓度为经化粪池、隔油池处理后的废水水质. 2、废气 项目营运期废气主要为油烟废气和污水处理站废气。核医学科室排放放射性废气等需另行评价，不在本次评价范围内。餐厅灶头使用能源为电，故不再分析燃料废气产排量。院区规划地上机动车停车位4个。汽车排放尾气中的污染物有NOx、CO、碳氢化合物等。由于车位规划数量较少且均位于地上废气易于扩散，故不再对汽车尾气进行分析。 （1）油烟废气 项目餐厅设置2个灶头，为小型规模。根据院区提供资料，规划营运期餐厅日就餐人员约为120人次/d。食用油用量平均按0.02kg/（人·d）计，则食用油消耗量2.4kg/d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，则油烟产生量约为0.0679kg/d、0.0248t/a。每天就餐时间以5h计，安装油烟净化装置及风机1台，单台风机排风量为2000m3/h，则油烟产生浓度为6.79mg/m3，产生速率为0.0136kg/h。净化设施去除效率以90％计，则油烟排放浓度为0.68mg/m3，排放速率为1.36g/h，排放量为0.0025t/a，满足《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）小型规模标准限值。油烟污染物处理后经专用烟道排放，油烟排放口设置需满足《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）要求。 （2）污水处理站废气 医院污水处理站在运行过程中将产生一定量的大气污染物，主要源于腐化的有机物，主要成分有NH3、H2S等。本工程废气产生的主要部位是调节池、混凝沉淀池、污泥池等。评价建议将污水处理设施封闭，通过负压收集排入活性炭吸附装置进行脱臭处理（去除效率以80％计，风机风量以2000m3/h计），处理后引至1#综合楼楼顶，由1个15m高排气筒（DA001）排放。另采取在污水站周边定期喷洒除臭剂，种植绿色植物，加强污水处理站的运行管理等措施将污水处理站废气对周围环境的影响减至最小。类比南阳市内同种工艺、同类规模的污水处理站，估算项目污水处理站废气源强见下表所示。 表 11 项目污水处理站废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 产生 浓度 （mg/m3）; 产生 速率 （kg/h）; 排放量（t/a）; 排放 浓度 （mg/m3）; 排放 速率 （kg/h）; 治理 措施. 污水处 理站; NH3; 0.6700; 38.24; 0.0765; 0.1340; 7.65; 0.0153; 经活性炭吸附装置（去除效率为80%）处理后由15m高排气筒排放. H2S; 0.0330; 1.88; 0.0038; 0.0066; 0.38; 0.0008. 由上表，项目污水处理站NH3、H2S排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求（15m高排气筒，NH3：4.9kg/h、H2S：0.33kg/h）。 3、噪声 项目噪声污染源主要为配套设备噪声（如餐厅油烟净化机、空调外机、水泵等），主要噪声源及源强见下表。在对高噪设备进行减振、隔声，或对高噪设备进行密闭隔声，经过消声、隔声处理后，隔声效果可达到10dB（A）以上。 表 12 主要噪声源强及处理措施一览表 污染源; 高噪设备 （物体）; 源强; 处理措施; 降噪效果. 餐厅; 油烟净化机、 空调外机; 65dB（A）; 选用低噪设备; 10dB（A）. 机械设备; 水泵; 75dB（A）; 选用低噪声设备， 利用建筑阻挡噪声; 15dB（A）. 4、固体废物 本项目产生固体废物主要是医疗废物、生活垃圾及污泥、废活性炭等。 医疗废物来源广泛、成份复杂，概括起来主要有四类，具体分类情况见下表。项目院区不设置手术室，营运过程中不产生因手术及其他诊疗过程中产生的废弃人体组织和器官等病理性废物。 表 13 医疗废物分类情况一览表 项目; 分类; 组分. 医疗 废物; 感染性废物; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品 2、废弃的血液、血清以及医学标本 3、使用后的一次性医疗用品. 损伤性废物; 1、医用针头、缝合针 2、各种医用锐器；载玻片、玻璃试管、玻璃安瓶等. 药物性废物; 废弃的药物、疫苗以及血液制品. 化学性废物; 医学影响室、检验室废弃的化学试剂. 根据《国家危险废物名录》，医疗废物属于《国家危险废物名录》中的HW01类危险废物，危废代码为831-001-01、831-002-01、831-003-01、831-005-01。建设单位对这些医疗废物分类收集，专用容器收集暂存，交由具有该类废物处置资质的单位无害化处理。收集医疗废物的容器主要是塑料袋、锐器容器和废物箱等。根据建设单位提供资料，本项目医疗废物产生量约为4t/a。项目产生的医疗废物经收集后暂存至医疗废物暂存室，最终委托有资质单位集中处置。医院对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭容器内。医院需建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天堆放医疗废物。根据建设单位提供资料，本项目在1#综合楼1楼东侧设置医疗废物暂存室1间，面积约15m2。 生活垃圾作为一般固废，项目建成后职工总人数为16人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为8kg/d（2.92t/a）；床位数50张，按每床1人、生活垃圾产生量0.5kg/（人·d）计，则病房生活垃圾产生量为25kg/d（9.13t/a）。院区生活垃圾产生量合计33kg/d（12.05t/a）。本项目不设置传染科，因此无传染类生活垃圾。生活垃圾经垃圾收集箱收集后由环卫部门定期清运处理。 项目产生的污泥包括化粪池、隔油池污泥，栅渣及污水处理站污泥。以项目污水处理站日处理规模28.78m3/d，约合1.05万m3/a，进水SS浓度300mg/L，悬浮物去除率20％，污泥含水率80％计算，污泥产生量约为12.6t/a。污泥属于危险废物，类别为HW01，代码为831-001-01。根据《国家危险废物名录（2016）》豁免管理清单中，此类危险废物在按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》（HJ/T 276-2006）或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T 228-2006）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T 229-2006）进行处理后，可进入生活垃圾填埋场填埋处置或进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置，处置过程不按危险废物管理。评价要求建设单位按照规范要求对污泥采用消毒+脱水后运至生活垃圾填埋场填埋处置或进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置。 污水处理站恶臭气体吸附用活性炭需定期更换，废活性炭产生量约为0.1t/a，属于危险固废，危险编号为HW49，危废代码为900-041-49，更换下的废活性炭放置于医废暂存间，定期委托有资质单位处置。 固体废物产生情况见下表。 表 14 本项目固体废物产生情况一览表 序号; 固废类别; 性质; 产生量 （t/a）; 处置去向. 1; 生活垃圾; 一般固废; 12.05; 设置生活垃圾收集箱若干， 收集后由环卫部门定期运走， 送至垃圾填埋场填埋. 2; 医疗废物; 危险废物; 4; 医疗废物暂存室（1#综合楼 1楼东侧，15m2）暂存后， 委托有资质单位处置. 3; 污泥（包括化粪池、 隔油池、栅渣、 污水处理站）; 危险废物; 12.6; 按照规范要求经消毒+脱水处理后运至生活垃圾填埋场填埋处置或进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置，处置过程不按危险废物管理. 4; 废活性炭; 危险废物; 0.1; 医疗废物暂存室（1#综合楼 1楼东侧，15m2）暂存后， 委托有资质单位处置. 医疗危险废物处理必须严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》执行，具体需满足以下要求： a、按照相关规定采取分类收集措施，生活垃圾与医疗废物分开。然后根据医疗废物的类别，将医疗废物分别置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷。 b、按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中规定医疗废物暂时贮存时间不得超过2天，再根据本项目医疗废物的产生量设置适当的医疗废物暂存间，并树立明确的警示牌。医疗废物暂存间应避免阳光直射，应当具备低温贮存或防腐条件，当温度高于25℃时，将固废进行低温贮存或进行防腐处理。医疗废物暂存间应派专人负责清扫消毒工作，医院配有专用垃圾车辆将医疗废物密闭运输，垃圾装车后必须检查车辆密闭完好，确保不会发生洒落后上路，以免产生垃圾二次污染。医疗废物暂存间要求有遮盖措施，有明显标识，远离人员活动区，存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上，暂时贮存的时间不得超过2天。周转箱整体为硬质材料，防止液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱应能被快速消毒或清洗，周转箱整体为黄色，外表面应印制医疗废物警示标识和文字说明。 c、在病房、诊室、手术室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。手术室产生的针头等锐器不应与其他废物婚房，应毁形后稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。 d、对医疗废物必须按照卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时浸泡、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 总排污口 （28.78m3/d） | COD | 300mg/L | 8.63kg/d | 250mg/L | 7.20kg/d |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.86kg/d | 25mg/L | 0.72kg/d |
| 大气 污染 物 | 餐厅 | 油烟 | 6.79 mg/m3 | 0.0136 kg/h | 0.68 mg/m3 | 1.36 g/h |
|  | 污水处理站 | NH3 | 38.24 mg/m3 | 0.0765 kg/h | 7.65 mg/m3 | 0.0153 kg/h |
|  |  | H2S | 1.88 mg/m3 | 0.0038 kg/h | 0.38 mg/m3 | 0.0008 kg/h |
| 噪声 | 餐厅油烟净化机、空调外机、水泵等的设备噪声等， 经过房屋隔音及距离衰减后，对周围环境和卫生院内病人的影响不大。 |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 职工及病人 | 生活垃圾 |  | 12.05 t/a | 垃圾收集箱收集后由环卫部门定期运走，送至垃圾填埋场填埋 |  |
|  | 病人 | 医疗废物 |  | 4 t/a | 医疗废物暂存室（1#综合楼1楼东侧，15m2）暂存后，委托有资质单位处置 |  |
|  | 污水处理设施 | 污泥 |  | 12.6 t/a | 按照规范要求经消毒+脱水处理后运至生活垃圾填埋场填埋处置或进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置，处置过程不按危险废物管理 |  |
|  | 污水处理设施恶臭吸附设施 | 废活性炭 |  | 0.1t/a | 医疗废物暂存室暂存后，委托有资质单位处置 |  |
| 主要生态影响： 项目已将租赁房屋改造为医院用房，仅尚未配套建设污水处理等设施，施工期建设内容少，预计不会对周边生态环境产生大的影响。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

根据现场踏勘，项目已将租赁房屋改造为医院用房，尚未配套建设污水处理等设施。故不再对施工期进行影响分析。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）源强 项目营运期废气主要为油烟废气和污水处理站废气。根据工程分析，项目营运期废气排放情况如下。 表 15 项目营运期废气污染物排放情况一览表 排放源; 污染物; 处理 方式; 排放情况; 风量 （m3/h）; 排放 去向. 排放量 （t/a）; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）. 食堂; 油烟; 油烟净化器 （效率≥90％）; 0.0025; 0.0014; 0.68; 2000; 经专用 烟道排放. 污水处理站; NH3; 活性炭吸 附装置 （去除效率80％）; 0.1340; 0.0153; 7.65; 2000; 15m高 排气筒 排放 （DA001）. H2S; 0.0066; 0.0008; 0.38. （2）预测与评价 ①预测内容 预测因子：NH3、H2S； 预测内容：本次预测以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN预测NH3、H2S在单一气象条件下的最大落地浓度。 ②估算模式 估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个读取有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。对于小于1小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。 ③相关参数的确定 本项目不考虑建筑物下洗、不考虑地形高程影响。本次预测相关参数及选项见下表。 表 16 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 10万. 最高环境温度/℃; 38. 最低环境温度/℃; -5. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否☑. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□ 否☑. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 污染源参数详见下表。 表 17 点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部 中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 流速/ （m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; NH3; H2S. 1; DA001; 111.49349; 33.28362; 217; 15; 0.3; 2000; =环境气温; 8760; 正常; 0.0153; 0.0008. ④评价执行标准 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模式AERSCREEN计算项目废气污染源在简单平坦地形情况下的最大影响程度和最远影响范围，从而确定评价等级。 本次大气环境影响评价质量标准中NH3、H2S质量标准执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，具体标准值见下表。 表18 环境空气质量标准 评价因子; 浓度限值; 备注; 评价标准. NH3; 200μg/m3 （1小时平均）; 《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018）附录D; 200μg/m3. H2S; 10μg/m3 （1小时平均）; 10μg/m3. ⑤评价工作等级的确定及评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模式AERSCREEN计算项目污染源，在简单地形情况下的最大影响程度和最远影响范围，从而确定评价等级，环境空气评价等级计算结果见下表。 表 19 估算模型计算结果一览表 下风向距离/m; DA001（NH3）; DA001（H2S）. 预测质量浓度 /（μg/m3）; 占标率 /％; 预测质量浓度 /（μg/m3）; 占标率 /％. 10; 0.972280; 0.49; 0.050787; 0.51. 25; 1.350700; 0.68; 0.070554; 0.71. 50; 1.091300; 0.55; 0.057004; 0.57. 75; 0.867620; 0.43; 0.045320; 0.45. 100; 1.009200; 0.50; 0.052716; 0.53. 200; 0.632400; 0.32; 0.033034; 0.33. 300; 0.406150; 0.20; 0.021215; 0.21. 400; 0.289750; 0.14; 0.015135; 0.15. 500; 0.222760; 0.11; 0.011636; 0.12. 600; 0.177950; 0.09; 0.009295; 0.09. 700; 0.146410; 0.07; 0.007648; 0.08. 800; 0.123270; 0.06; 0.006439; 0.06. 900; 0.105720; 0.05; 0.005522; 0.06. 1000; 0.092024; 0.05; 0.004807; 0.05. 1100; 0.081097; 0.04; 0.004236; 0.04. 1200; 0.072211; 0.04; 0.003772; 0.04. 1300; 0.064866; 0.03; 0.003388; 0.03. 1400; 0.058710; 0.03; 0.003067; 0.03. 1500; 0.053489; 0.03; 0.002794; 0.03. 1600; 0.049014; 0.02; 0.002560; 0.03. 1700; 0.045142; 0.02; 0.002358; 0.02. 1800; 0.041765; 0.02; 0.002182; 0.02. 1900; 0.038797; 0.02; 0.002027; 0.02. 2000; 0.036172; 0.02; 0.001889; 0.02. 2100; 0.033836; 0.02; 0.001767; 0.02. 2200; 0.031746; 0.02; 0.001658; 0.02. 2300; 0.029868; 0.01; 0.001560; 0.02. 2400; 0.028171; 0.01; 0.001472; 0.01. 2500; 0.026632; 0.01; 0.001391; 0.01. 下风向最大质量 浓度及占标率/％; 1.793300; 0.90; 0.093674; 0.94. D10％最远距离/m; /; /. 由计算结果，项目废气污染物排放最大占标率为0.94％，本次环境空气评价等级确定为三级。三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围，不进行进一步预测与评价。 ⑥自行监测计划 项目废气自行监测计划详见下表。 表 20 废气监测方案 监测点位; 监测内容; 监测频次; 执行标准. DA001; NH3、H2S、 臭气浓度; 建议每季度 监测一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） 表2恶臭污染物排放标准值. 污水处理 站周界; NH3、H2S、 臭气浓度、 氯气、甲烷; 建议每季度 监测一次; 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表3污水处理站 周边大气污染物最高允许浓度. ⑦大气环境防护距离及卫生防护距离 a、大气环境防护距离 本次大气评价等级为三级，不进行进一步预测与评价，故不再进行大气环境防护距离计算。 b、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/TB13201-91）的有关规定，针对建设项目的无组织排放卫生防护距离进行计算，项目营运期没有无组织排放源，故不再设置卫生防护距离。 2、地表水环境影响分析 根据工程分析，项目废水主要为病房、食堂、洗衣房等单元排出的医疗废水和生活污水，废水排放量28.78m3/d，10422.16m3/a。其中餐厅废水经隔油池（1座，4m3）处理，其他废水经化粪池（1座，30m3）处理后均进入污水处理站（1座，设计处理能力35m3/d，主要处理工艺：格栅+调节池+混凝沉淀+消毒）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准及西峡县污水处理厂收水指标后，由市政污水管网排入西峡县污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后，最终排入鹳河。 根据污水处理站的处理规模和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中对事故池的规定（应急事故池容积不小于日排放量的30%），本项目应设置1座容积不小于10m3的事故废水收集池，确保污水处理设施出现故障时废水不外排，满足规范要求。 （1）污水处理系统工艺选择 项目排水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2002）表2排放标准，结合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求及本项目废水排放去向（经院区污水处理站处理后排入市政污水管网，而后进入城市污水处理厂进一步处理），评价建议本项目采用一级强化处理+消毒工艺，一级强化处理采用混凝沉淀工艺。工艺流程详见下图。 综合废水 格栅 调节池 混凝沉淀 消毒 污水管网 污泥池 污泥处理 图 4 污水处理工艺流程图 污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）等。臭氧发生器、紫外线消毒一次性投资大且运行管理复杂；投加液氯技术成熟、效果好，但危险性大，易泄漏，一次性投资较高；次氯酸钠发生器关键部位易损坏、体积大，电耗和盐耗都较高，操作管理不便。而二氧化氯消毒效果好，投放简单，不受pH影响等优点，且二氧化氯发生器消毒运营经济、技术先进。因此，评价推荐本项目选择二氧化氯消毒。 表 21 本项目废水经污水站处理后水质情况一览表 分类; 处理工段; COD （mg/L）; BOD （mg/L）; SS （mg/L）; 氨氮 （mg/L）. 医疗废水、 生活污水 （格栅+调节 池+混凝沉 淀+消毒）; 进水; 300; 185; 100; 30. 调节池; 300; 185; 100; 30. 去除效率; /; /; /; /. 混凝沉淀; 233; 98; 42; 25. 去除效率; 22.33%; 47.03%; 58.00%; /. 消毒池; 223; 94; 42; 25. 去除效率; 4.29%; 4.08%; /; /. 出水; 223; 94; 42; 25. 总去除效率; 25.67%; 49.19%; 58.00%; 16.67%. 《医疗机构水污染 物排放标准》 （GB18466-2005） 表2预处理标准; 250; 100; 60; /. 西峡县污水处理厂 进水水质标准; 360; 160; 220; 35. 注：项目进水为化粪池、隔油池出水水质. （2）污水处理系统规模确定 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中新建医院污水处理系统设计水量可按照日均污水量和日变化系数经验数据计算，计算公式如下： Q = q N Kd / 86400 其中： Q——医院最高日污水量，m3/s； q——医院日均单位病床污水排放量，L/（床·d）； N——医院编制床位数； Kd——污水日变化系数。 Kd取值根据医院床位数确定： - N≥500床的设备齐全的大型医院，q=400L/（床·d）~600L/（床·d），Kd=2.0~2.2； - 100床＜N≤499床的一般设备的中型医院，q=300L/（床·d）~400L/（床·d），Kd=2.2~2.5； - N＜100床的小型医院，q=250L/（床·d）~300L/（床·d），Kd=2.5。 本项目设计床位50张，q取250L/（床·d），Kd取2.5，则Q为31.25m3/d。医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计余量，设计余量宜取实测值或测算值的10％~20％。本次取10％的设计余量，最终确定本项目污水处理工程规模为35m3/d。根据项目工程分析，项目排水量为28.78m3/d，污水处理工程设计规模预计可满足院区日常运行需求。根据院区规划，拟在院区东南角新建污水处理站一座，采用地埋式结构，新建污水站建成后将收集项目产生的全部污水。 （3）项目污水进入西峡县污水处理厂的可行性分析 ①水质可行性 本项目污水为精神病医院综合废水，经化粪池、隔油池处理后的废水主要污染物及产生浓度分别为COD≤300mg/L、BOD≤185mg/L、氨氮≤30mg/L等，再经污水处理站（主要处理工艺：格栅+调节池+混凝沉淀+消毒）处理后预计可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准（pH6~9、COD≤250mg/L、BOD≤100mg/L、SS≤60mg/L、氨氮——），满足西峡县污水处理厂收水指标（pH6~9、COD≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、SS≤250mg/L）。西峡县污水处理厂经2008年10月提标改造工程完工后，处理水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，目前可正常稳定运行。 ②收水范围 西峡县污水处理厂主要收集处理县城城区范围生活污水。本项目位于西峡县城区仲景路与工业路交叉，西峡县污水处理厂西北约410m，位于其收水范围，且项目南侧仲景路污水管网已敷设，项目排放废水可经市政污水管网排入西峡县污水处理厂处理。 ③水量可行性 西峡县污水处理厂日处理规模可达到3万m3/d，且西峡县在现有污水处理厂南侧新建西峡县第二污水处理厂，设计规模为2万m3/d，现已建设完成，目前西峡县城区区域污水处理能力扩建至5万m3/d。项目废水排放量28.78m3/d，在西峡县污水处理厂的进水污染负荷量（3万m3/d）中所占比重很小（0.0959％）。从水量分析，本项目排水接管西峡县污水处理厂是可行的。 综上，项目位于西峡县污水处理厂收水范围内，且排放废水水质、水量对污水处理厂正常运行均不会造成大的冲击影响，项目废水排入西峡县污水处理厂处理的排放方案是可行的。 建设项目水污染物排放信息： 表 22 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水; 污染物; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 类别; 种类; 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、氨氮; 综合污水处理站; 连续排放，流量基本稳定; TW 001; 综合污水处理站; 格栅+调节池+混凝沉淀+消毒; DW 001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 医疗废水; COD、氨氮. 表 23 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW 001; 东经 111°29'36.25"; 北纬 33°17'0.60"; 1.0422; 西峡县污水处理厂; 连续 排放; /; 西峡县污水处理厂; COD; 50. 氨氮; 5. 表 24 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口 编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准 及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表2预处理标准; 250. BOD; 100. SS; 60. 氨氮; /. 表 25 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/ （mg/L）; 日排放量/ （t/d）; 年排放量/ （t/a）. 1; DW001; COD; 250; 0.0072; 2.6055. 氨氮; 25; 0.0007; 0.2606. 全厂排放口合计; COD; 2.6055t/a. 氨氮; 0.2606t/a. 表 26 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW 001; pH值; 手工; /; /; /; /; 瞬时采样（1个）; 1次/12小时; 玻璃电极法. COD、 SS; 手工; /; /; /; /; 混合采样（4个）; 1次/周; COD：重铬酸盐法、SS：重量法. 粪大肠菌群数; 手工; /; /; /; /; 混合采样（4个）; 1次/月; 多管发酵法. BOD、石油类、阴离子表面活性剂、动植物油、总余氯、色度、氨氮; 手工; /; /; /; /; 混合采样（4个）; 1次/季度; BOD：稀释与接种法、石油类：红外分光光度法、阴离子表面活性剂：亚甲蓝分光光度法、动植物油：红外分光光度法、总余氯：N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法、色度：稀释倍数法、氨氮：比色法. 由上所述，评价认为项目污水处理设施在科学设计、规范管理、科学运行的前提下，本工程出水可以实现达标排放。因此，本项目营运期对周围水环境影响较小。 3、地下水环境影响分析 本项目为精神病专科医院建设项目，且编制报告表，根据《建设项目环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为IV类项目；根据《建设项目环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）4.1条，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本次评价不再对地下水环境影响进行分析。 为避免污水处理站泄漏后对区域地下水造成污染，评价建议对院区内污水处理设施等做好防渗措施，输送管道应具有很好的封闭性。院区内做水泥硬化处理，输送管道要定期检查，尤其是管道连接处应做好封闭性措施。 4、声环境影响分析 项目噪声污染源主要为配套设备噪声（如餐厅油烟净化机、空调外机、水泵等），主要噪声源及源强见下表。 表 27 主要噪声源强及处理措施一览表 污染源; 高噪设备 （物体）; 源强; 处理措施; 降噪效果. 餐厅; 油烟净化机、 空调外机; 65dB（A）; 选用低噪设备; 10dB（A）. 机械设备; 水泵; 75dB（A）; 选用低噪声设备， 利用建筑阻挡噪声; 15dB（A）. 根据本项目主要高噪声设备的分布状况和源强，按经验法推算其衰减量；计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： 1）点声源衰减公式 L2 = L1 - 20lg（r2/r1） 式中： r2、r1——距声源的距离，m； L2、L1——r2、r1处的声级强度，dB（A）。 2）噪声源叠加公式 L=10lgi=1n100.1Li 式中： L——总声压级，dB（A）； Li——第i个声源的声压级，dB（A）； n——声源个数。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的相关要求，本次项目的评价范围为本项目厂界外200m范围。项目周边的敏感点为北侧约1m土门村住户1、南侧约35m土门村住户2、东侧约125m袁寨。因此，选取院区周边土门村住户1、土门村住户2、袁寨为本次声环境影响评价的关心点。 根据上述预测模式，由于设备分散，现按照单设备噪声60dB（A）来计算，院区厂界及周围敏感点噪声预测值见下表所示。 表 28 噪声源在厂界及敏感点的贡献值 预测点位; 排放源强 dB（A）; 噪声源点与 预测点距离（m）; 设备源强贡献值 dB（A）; 昼/夜标准值 dB（A）. 东厂界; 60; 2; 54.0; 60/50. 西厂界; 6; 44.4. 北厂界; 4; 48.0. 南厂界; 4; 48.0; 70/55. 土门村住户1; 3; 50.5; 60/50. 土门村住户2; 39; 28.2. 袁寨; 127; 17.9. 由上表可知，项目昼间厂界噪声及敏感点噪声贡献值均能满足标准要求，但是夜间噪声东厂界超标及东侧厂界外土门村住户处超标，主要为院区东南侧污水处理设施夜间运行噪声。评价建议在落实水泵、风机等产生的噪声通过基础减震，安装吸声、隔声装置，使用软管与外界管道连接，设备与基础之间设置橡胶隔震垫进行隔震的基础上，对污水处理站东侧厂界进行安装隔声屏障，对居民更换隔音门窗等方式降低项目噪声对周边环境的影响。 在严格落实评价提出的各项降噪措施的基础上，评价认为项目营运期噪声对周围环境影响可以接受。 5、固体废物 项目运营期产生固体废物主要是医疗废物、生活垃圾及污泥、废活性炭等，详见下表。 表 29 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废类别; 性质; 产生量 （t/a）; 处置去向. 1; 生活垃圾; 一般固废; 12.05; 由环卫部门定期运走， 送至垃圾填埋场填埋. 2; 医疗废物; 危险废物; 4; 医疗废物暂存室（1#综合楼 1楼东侧，15m2）暂存后， 委托有资质单位处置. 3; 污泥（包括化粪池、 隔油池、栅渣、 污水处理站）; 危险废物; 12.6; 按照规范要求经消毒+脱水处理后运至生活垃圾填埋场填埋处置或进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置，处置过程不按危险废物管理. 4; 废活性炭; 危险废物; 0.1; 医疗废物暂存室（1#综合楼 1楼东侧，15m2）暂存后， 委托有资质单位处置. 项目各生产单元产生的固体废物均能够得到有效的处理处置，处置率达到100%，各类固废均不得未经处理直接排入环境。因此，环评认为项目营运期产生的固体废物对周边区域环境的影响很小。 6、总量控制指标 项目营运期废水排放量28.78m3/d，10422.16m3/a。其中餐厅废水经隔油池处理，其他废水经化粪池处理后均进入污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准（COD≤250mg/L、氨氮——）及西峡县污水处理厂收水指标（COD≤400mg/L、氨氮≤45mg/L）后，由市政污水管网排入西峡县污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L）后，最终排入鹳河。 项目废水主要污染物排放量以院区总排放口出水水质（COD≤250mg/L、氨氮≤25mg/L）核算，COD：2.6055t/a，氨氮：0.2606t/a；以西峡县污水处理厂排放水质（COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L）核算，COD：0.5211t/a，氨氮：0.0521t/a。 项目废气主要为污水处理站恶臭，主要污染因子NH3年排放量0.1340t/a、H2S年排放量0.0066t/a。 7、环保投资 项目总投资100万元，其中环保投资约为30万元，占总投资的30％，详见下表。 表 30 项目环保投资概算一览表 项目; 污染因素; 治理措施; 投资金额 （万元）. 废水; 综合废水; 30m3化粪池1座；4m3隔油池1座； 污水处理站1座，设计处理能力35m3/d， 主要处理工艺：格栅+调节池+混凝沉淀+消毒; 20. 废气; 油烟废气; 油烟净化器（处理效率≥90％）+排气筒; 1. 污水处理站恶臭; 污水处理设施封闭，废气收集排入活性炭吸附装置处理后引至1#综合楼楼顶，由1个15m高排气筒排放；喷洒除臭剂并加强绿化; 2. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集箱若干，收集后由环卫部门定期运走，送至垃圾填埋场填埋; 1. 医疗废物; 设置医疗废物暂存室（1#综合楼1楼东侧，15m2）， 收集暂存后委托有资质单位处置; 1. 污水处理 设施污泥; 按照规范要求经消毒+脱水处理后运至生活垃圾填埋场填埋处置或进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置，处置过程不按危险废物管理; 2. 恶臭吸附设施废活性炭; 定期更护，废活性炭暂存于医疗废物暂存室 （1#综合楼1楼东侧，15m2），委托有资质单位处置; 1. 噪声; 噪声设备; 消声、减振、加隔声屏障等; 1. 风险; 污水处理站事故; 10m3事故池1座; 1. 合计; 30.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期防治效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 餐厅 | 油烟 | 收集后经油烟净化设施 （去除效率≥90％）处理后排放 | 满足《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）小型规模标准限值 |
|  | 污水处理站恶臭 | NH3、H2S | 污水处理设施封闭，通过负压收集排入活性炭吸附装置进行脱臭处理，处理后引至1#综合楼楼顶，由1个15m高排气筒排放；定期喷洒除臭剂，加强绿化等措施 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表3标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水、医疗废水 | COD、氨氮 | 餐厅废水经隔油池处理，其他废水经化粪池处理后均进入污水处理站处理达标后，由市政污水管网排入西峡县污水处理厂深度处理 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及西峡县污水处理厂收水指标 |
| 固体废物 | 职工 | 生活垃圾 | 垃圾收集箱收集后由环卫部门定期运走，送至垃圾填埋场填埋 | 全部得到合理利用或有效处置，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 危险废物 | 病患 | 医疗废物 | 医疗废物暂存室（1#综合楼1楼东侧，15m2）暂存后，委托有资质单位处置 | 全部得到合理处置，医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、环保部公告2013年第36号文，污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准 |
|  | 污水处理设施 | 污泥 | 按照规范要求经消毒+脱水处理后运至生活垃圾填埋场填埋处置或进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置，处置过程不按危险废物管理 |  |
|  | 恶臭吸附设施 | 废活性炭 | 医疗废物暂存室（1#综合楼1楼东侧，15m2）暂存后，委托有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 油烟净化机、空调外机、水泵等 | 噪声 | 基础减震，安装吸声、隔声装置，安装隔声屏障等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准 |
| 主要生态影响： 本项目租赁房屋将其改造为医院用房，且项目改造工程已结束，仅需再配套建设污水处理设施等，对区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、评价结论 西峡安仁精神病医院投资100万元于西峡县仲景路与工业路交叉口西100m租赁河南西峡农村商业银行股份有限公司（原西峡县农村信用合作联社）闲置空房屋2栋及其他附属设施，将其改造为医院用房，进行西峡安仁精神病医院建设项目。项目占地面积2578.80m2，总建筑面积2313m2，规划床位50张。其中环保投资30万元，占总投资的30％。 1、产业政策合理性分析 本项目为精神病专科医院建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类中，“三十六、卫生健康”，“6、传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”；且项目已取得西峡县卫生和计划生育委员会《关于西峡安仁精神病医院成立登记资格审查的函》（西卫医政函【2019】4号），因此项目建设符合国家及地方产业政策要求。 2、项目用地选址合理性分析 项目位于西峡县仲景路与工业路交叉口西100m，租赁闲置空房屋将其改造为医院用房，并配套建设污水处理设施等。根据西峡县自然资源局出具项目证明，项目建设“符合《西峡县土地利用总体规划（2010-2020年）》”。 3、环境质量现状 （1）环境空气 本项目位于南阳市西峡县，根据《南阳市环境质量报告书2018年度》，西峡县为环境空气质量不达标区。参照《南阳市污染防治攻坚战三年行动方案》，南阳市将采取一系列节能减排措施，到2020年（PM10）年均浓度达到85μg/m3，作为规划达标浓度，区域消减13.2μg /m3，区域环境质量整体改善。 （2）地表水 项目区域主要河流为泥河（项目西南约85m）、古庄河（项目南侧约280m）、鹳河（项目西侧约1.3km）。根据《南阳市地面水环境功能区划报告》，鹳河执行Ⅲ类水体标准，泥河、古庄河参照鹳河执行Ⅲ类水体标准；鹳河、泥河、古庄河水质现状较好，均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 （3）声环境 项目所在区域主要为南侧仲景路交通噪声，无其他重大工业噪声源，声环境质量现状较好。仲景路沿线能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，其他区域能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 （4）地下水 项目所在区域地下水总体状况良好，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、环境影响评价 （1）大气环境 项目营运期废气主要为油烟废气和污水处理站废气。 餐厅设置灶头2个，油烟废气经油烟净化设施（去除效率≥90％）处理后排放，《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）小型规模标准限值。油烟污染物处理后经专用烟道排放，油烟排放口设置需满足《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）要求。 污水处理站在运行过程中将产生一定量的恶臭污染物，主要污染因子为NH3、H2S。通过将污水处理设施封闭，通过负压收集排入活性炭吸附装置进行脱臭处理，处理后引至1#综合楼楼顶，由1个15m高排气筒排放。另采取在污水站周边定期喷洒除臭剂，种植绿色植物，加强污水处理站的运行管理等措施将污水处理站废气对周围环境的影响减至最小。 经估算模型计算结果，项目废气污染物（NH3、H2S）排放最大占标率为0.94％。项目营运后，对周围环境影响很小。 （2）地表水环境 项目废水主要为病房、食堂、洗衣房等单元排出的医疗废水和生活污水，废水排放量28.78m3/d，10422.16m3/a。其中餐厅废水经隔油池（1座，4m3）处理，其他废水经化粪池（1座，30m3）处理后均进入污水处理站（1座，设计处理能力35m3/d，主要处理工艺：格栅+调节池+混凝沉淀+消毒）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准及西峡县污水处理厂收水指标后，由市政污水管网排入西峡县污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后，最终排入鹳河。 根据污水处理站的处理规模和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中对事故池的规定（应急事故池容积不小于日排放量的30%），本项目应设置1座容积不小于10m3的事故废水收集池，确保污水处理设施出现故障时废水不外排，满足规范要求。 项目废水经采取以上措施后，预计对周围水环境影响较小。 （3）声环境 项目噪声污染源主要为配套设备噪声（如餐厅油烟净化机、空调外机、水泵等）。经预测，项目昼间厂界噪声及敏感点噪声贡献值均能满足标准要求，但是夜间噪声东厂界超标及东侧厂界外土门村住户处超标，主要为院区东南侧污水处理设施夜间运行噪声。评价建议在落实水泵、风机等产生的噪声通过基础减震，安装吸声、隔声装置，使用软管与外界管道连接，设备与基础之间设置橡胶隔震垫进行隔震的基础上，对污水处理站东侧厂界进行安装隔声屏障，对居民更换隔音门窗等方式降低项目噪声对周边环境的影响。在严格落实评价提出的各项降噪措施的基础上，评价认为项目营运期噪声对周围环境影响可以接受。 （4）固体废物 项目运营期产生固体废物主要是：生活垃圾，分类收集后由环卫部门定期运走，送至垃圾填埋场填埋；医疗废物于医疗废物暂存室（1#综合楼1楼东侧，15m2）暂存后，委托有资质单位处置；污泥（包括化粪池、隔油池、栅渣、污水处理站）按照规范要求经消毒+脱水处理后运至生活垃圾填埋场填埋处置或进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置，处置过程不按危险废物管理；恶臭吸附设施定期更换废活性炭于医疗废物暂存室（1#综合楼1楼东侧，15m2）暂存后，委托有资质单位处置。项目各生产单元产生的固体废物均能够得到有效的处理处置，因此，环评认为项目营运期产生的固体废物对周边区域环境的影响很小。 5、总量控制指标 项目营运期废水排放量28.78m3/d，10422.16m3/a。其中餐厅废水经隔油池处理，其他废水经化粪池处理后均进入污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准（COD≤250mg/L、氨氮——）及西峡县污水处理厂收水指标（COD≤400mg/L、氨氮≤45mg/L）后，由市政污水管网排入西峡县污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L）后，最终排入鹳河。 项目废水主要污染物排放量以院区总排放口出水水质（COD≤250mg/L、氨氮≤25mg/L）核算，COD：2.6055t/a，氨氮：0.2606t/a；以西峡县污水处理厂排放水质（COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L）核算，COD：0.5211t/a，氨氮：0.0521t/a。 项目废气主要为污水处理站恶臭，主要污染因子NH3年排放量0.1340t/a、H2S年排放量0.0066t/a。 6、总结论 综上所述，本项目符合产业政策要求，污染因素简单，该项目运营后，若能严格执行环境管理的有关规定，按照“三同时”的要求，认真落实各项污染治理措施，满足本环评提出的各项环保要求，从环保角度分析，该项目建设是可行的。 二、建议 - 认真落实评价提出各项污染防治措施，确保项目运营不对周边环境造成显著影响。 - 切实落实医疗废物处置措施，坚决杜绝产生二次污染。 - 项目建设的同时，应保证环保资金落实到位，认真执行评价提出的各项污染防治措施，做到“三同时”制度。 三、环保“三同时”验收一览表 表 31 环保“三同时”验收一览表 项目; 污染因素; 治理措施; 验收指标. 废水; 综合废水; 30m3化粪池1座；4m3隔油池1座；污水处理站1座，设计处理能力35m3/d，主要处理工艺：格栅+调节池+混凝沉淀+消毒；10m3事故池1座; 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及西峡县污水处理厂收水指标. 废气; 油烟废气; 油烟净化器（处理效率≥90％）+排气筒; 满足《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）小型规模标准限值. 污水处理站恶臭; 污水处理设施封闭，废气收集排入活性炭吸附装置处理后引至1#综合楼楼顶，由1个15m高排气筒排放；喷洒除臭剂并加强绿化; 满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表3标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集箱若干，收集后由环卫部门定期运走，送至垃圾填埋场填埋; 全部得到合理利用或有效处置，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 医疗废物; 设置医疗废物暂存室（1#综合楼1楼东侧，15m2），收集暂存后委托有资质单位处置; 全部得到合理利用或有效处置，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 污水处理 设施污泥; 按照规范要求经消毒+脱水处理后运至生活垃圾填埋场填埋处置或进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置，处置过程不按危险废物管理. 恶臭吸附设施废活性炭; 定期更护暂存于医疗废物暂存室（1#综合楼1楼东侧，15m2），委托有资质单位处置. 噪声; 噪声设备; 消声、减振、加隔声屏障等; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）东、西、北厂界满足2类区标准，南厂界满足4类区标准.