南阳天工医院建设项目竣工

环境保护验收意见

2022年4月8日，南阳天工医院根据《南阳天工医院建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、项目环境影响报告表及环评批复，对该项目进行验收，并提出如下意见：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要内容

南阳天工医院位于南阳市卧龙区梅溪路209号，地理位置坐标为东经112度31分 21.816 秒，北纬32 度59分 46.04008秒。

本项目属于新建项目，投资100万元，占地807.2m2，共有一栋楼共两层，集门诊、医技和住院。现有职工35人，设有中、西医内外科、妇科、康复科、眼科及皮肤科等。现有床位30张。辅助检查项目有：CT、DR、彩超、心电图工作站和全自动生化检测系统等。年接诊病人12000人次。

项目建设及配套建设的环境保护设施于1970年完成。目前该项目需要配套建设的环境保护设施已建成，各项设备运转正常，各项环保设施运行稳定。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年01月，南阳天工医院委托河南九州环保工程有限公司编制完成了《南阳天工医院建设项目环境影响报告表》，2022年3月18日南阳市生态环境局卧龙分局以“宛龙环承审〔2022〕1号文”对该项目予以审批。目前，本项目已满足竣工验收要求，具备竣工建设项目环境保护竣工验收条件。

（三）投资情况

项目实际总投资100万元，环保投资17.5万元，占总投资比例17.5%。

（四）验收范围

本次环保验收范围主要针对天工医院及配套环保设施设施进行验收。

二、工程变动情况

项目的性质、建设内容与规模、地点、均未发生大的变化，项目建设内容与环评、批复一致，不存在重大项目变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为门诊、病房、洗衣房等单元排出的医疗废水和生活污水，项目营运期废水排放量19.936m3/d，7091.84m3/a。废水一起经化粪池处理后进入医院污水处理站（主要处理工艺：格栅+调节池+混凝沉淀+消毒）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准（COD≤250mg/L、氨氮——）及南阳污水净化中心收水指标（COD≤350mg/L、氨氮≤30mg/L）后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表1 中一级A 标准（COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L）后排入白河第四橡胶坝以下白河河段。

（二）噪声

本项目营运期产生的噪声主要是风机和变配电设施等的设备噪声、进出的汽车交通噪声等。通过安装减振装置、隔声、消声等措施进行降噪。，对项目周边影响不大。

（三）固体废物

本项目固体废物包括一般固体废物和危险废物。

本项目完成后，生活垃圾收集后由环卫工人送往南阳市垃圾填埋场进行填埋处理。医疗废物依托现有医疗废物暂存间暂存，定期交南阳康卫环保有限公司处置，污泥按照规范要求经消毒+脱水处理后暂存在危废暂存间后交有资质单位处理。

项目固废在采取以上处理措施理后均能做到合理处置，对环境的影响不大，不会产生二次污染。

四、环境保护设施验收监测结果

该企业验收监测期间，污染治理设施正常运行， 能够满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测的有关要求。

（1）废水

项目营运期产生废水主要为门诊、病房、洗衣房等单元排出的医疗废水和生活污水，主要污染物为COD、NH3-N、SS、粪大肠菌群、色度、总余氯、BOD5，经对医院废水总排口废水水质进行监测可知，废水水质监测结果满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准（COD≤250mg/L、氨氮——）及南阳污水净化中心收水指标（COD≤350mg/L、氨氮≤30mg/L）后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表1 中一级A 标准（COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L）后排入白河第四橡胶坝以下白河河段。医院建1座40m3化粪池，一座处理规模40m3/d污水处理站（主要处理工艺：格栅+调节池+混凝沉淀+消毒）。

（2）噪声

项目采取，营运期限制车速，禁止在项目区内鸣笛；高噪声设备采取隔声密闭、消音和减振措施。验收监测期间，项目四周厂界昼、夜噪声监测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求，周围敏感点环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准要求，因此项目采取的降噪措施可行（A））要求。

（3）固废

项目产生的固体废物主要是生活垃圾、医疗废物、污水处理栅渣污泥，生活垃圾收集后由环卫工人送往南阳市垃圾填埋场进行填埋处理。医疗废物依托现有医疗废物暂存间暂存，定期交南阳康卫环保有限公司处置，污泥按照规范要求经消毒+脱水处理后暂存在危废暂存间后交有资质单位处理。

（4）污染物排放总量

项目废水污染物排放量COD0.226t/a，NH3-N0.072t/a，确定本项目总量控制指标为：COD≤1.7t/a，NH3-N≤0.177t/a。项目不设废气总量控制指标。

五、验收结论

根据现场查勘，该项目环评审批手续完备，资料齐全，执行了环境影响评价和环保“三同时”制度，落实了环评报告表及其批复所要求的污染防治措施，各项外排污染物能够实现达标排放，管理制度完善。

经讨论，该项目符合环境保护竣工验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

六、建议

（1）加强生产设备及污染防治设施的运营、维护和管理，确保各污染防治设施能稳定有效运行及污染物长期稳定达标排放；

（2）加强职工培训，提高职工环保意识，健全环保管理制度。